Приложение №3

к договору №_____ от «_____» ________________  2021г.

Критерии оценки качества

полиграфической продукции

  - СОГЛАСОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ  ПРОДУКЦИИ

Требования к качеству полиграфической Продукции, которое гарантирует ОАО «Алтайский дом печати», прописаны в данном документе.

Если у Заказчика существуют особенные требования к качеству Продукции, отличные от указанных в настоящем документе, то эти требования согласовываются отдельно и фиксируются в Cпецификации конкретного заказа до запуска заказа в производство.

ОАО «Алтайский дом печати» гарантирует, что в момент заключения Договора:

- Требования к качеству каждого конкретного заказа определены и согласованы с Заказчиком.

- В тех случаях, когда результаты каких-либо технологических процессов не могут быть проверены путем измерений, с Заказчиком определяются и согласовываются критерии, на основании которых качество Продукции считается приемлемым.

- Требования к заказу, отличающиеся от установленных, должны быть согласованы Сторонами.

- Требования, относящиеся к качеству представляемых Заказчиком оригиналов и используемых материалов, согласованы.

- ОАО «Алтайский дом печати» имеет все необходимые возможности для выполнения определенных требований.

2.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ

- Тиражные оттиски должны соответствовать подписанным листам и цветопробе (при ее наличии, проверенной и подписанной технологом) по цветовым координатам красок, характеру и размерам элементов изображения.

- На тиражных листах не должно быть отмарывания, непропечатки, смазывания краски, тенения, выщипывания волокон бумаги, масляных пятен, следов рук и других загрязнений, разрывов бумаги, морщин, складок, загнутых углов и кромок.

- Несовмещение лицевой части печатного листа с оборотом не должно превышать 1 мм.

- Перекос изображения не может превышать 0,5 мм.

- Допустимо наличие царапин не более одной на 0,35 м2 печатного листа размером по длине не более 8 мм и ширине не более 0,1 мм, не искажающих текстовой информации или не расположенных на лицах в фотографических участках изображения, а также на имиджевых рекламных блоках.

Допустимо наличие «марашек» (элементов, представляющих собою капли краски или капли смывочного раствора, попавшие на оттиск в процессе печати тиража) на оттиске площадью 0,35 м² печатного листа, в том случае если данный элемент не искажает текстовой информации или не расположен на лицах в фотографических участках изображения, а также на имиджевых рекламных блоках. Пятна относятся к случайным дефектам и входят в суммарный процент несоответствий в тираже.

# ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОРИГИНАЛОВ

- Материалы, применяемые для изготовления Продукции, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

- Качество всех используемых материалов должно быть подтверждено сертификатами качества, гигиеническими сертификатами и сертификатами соответствия.

Принимаемые в производство макеты должны соответствовать Требованиям к исходным материалам Заказчика.

# 4.  ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

- Готовая Продукция должна соответствовать заданному обрезному формату, чертежу с отклонениями не более 1 мм с каждой стороны.

- Косина изделия не должна превышать 1,3 мм.

- Обрезы должны быть гладкими и чистыми.

- Тетради должны быть хорошо скреплены с блоком.

- Косина по корешку не должна превышать 1 мм.

- Тиражные экземпляры не должны иметь механических повреждений.

# 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕЧАТНОГО ОТТИСКА

(для листовой офсетной печати)

Критерии оценки качества печатного оттиска включают:

5.1. Допуски на совмещение красок

Максимальное отклонение между центрами изображений для любых двух красок не должно превышать 0,1 мм.

5.2. Допуски на отклонение при печати

Значения координат в цветовом пространстве CIE L*a*b для плашек, напечатанных триадными красками, на эталонном (подписанном в печать) и тиражном оттисках согласно ГОСТ Р 54766-2011 не должны выходить за пределы допусков, указанных в Таблице 1:

Допустимое значение коэффициента цветового различия ΔЕ (CIELab)

|  | Голубой (С) | Пурпурный (М) | Желтый (Y) | Черный (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| между цветопробой и подписным листом | 5 | 5 | 5 | 5 |
| между подписным и тиражным листом | 4 | 4 | 4 | 5 |

Цветовое различие образца смесевого цвета и цвета на подписном (эталонном) оттиске не должно превышать deltaE =3,0. Цветовое различие смесевого цвета между образцом смесевого цвета и тиражным оттиском не должно превышать deltaE=5,0.

В случаях, если образец эталонного цвета не предоставлен Исполнителю, то эталон цвета должен быть идентифицирован по каталогу цвета Pantone Match System.

5.3. Пределы воспроизведения растровой плотности

Структуры растровых точек должны корректно переноситься на оттиск в следующих пределах растровой плотности:

- при линиатуре 175 lpi – в пределах от 3% до 97%;

- при линиатуре 200 lpi – в пределах от 5% до 95%.

На цветоделенных фотоформах не должно быть значительных участков изображения с растровыми плотностями вне указанных пределов.

5.4. Величины растискивания

Параметры увеличения растровых плотностей (растискивания) должны соответствовать следующим значениям:

Мелованные бумаги (в 40% / 80% растровой плотности).

- Cyan – 16 / 12 ± 4 %.

- Magenta – 16 / 12 ± 4 %.

- Yellow – 16 / 12 ± 4 %.

- Black – 19 / 13 ± 4 %.

Офсетные бумаги (в 40% / 80% растровой плотности).

- Cyan – 19 / 14 ± 4 %.

- Magenta – 19 / 14 ± 4 %.

- Yellow – 19 / 14 ± 4 %.

- Black – 22 / 16 ± 4 %.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЛАКИРОВАНИЮ ОТТИСКОВ

- Тиражные оттиски, покрытые лаком (Офсетным и УФ) не должны содержать царапин, заломов, отслоения лакового слоя, дополнительных включений, нарушающих равномерность лакового покрытия.

- Отклонение по точности приводки (совмещения) выборочного УФ-лакирования с печатным изображением — до 1,5 мм.

- Допускается наличие следов пальцев рук на Продукции, покрытой матовым, глянцевым УФ-лаком. Продукцию на матовых бумагах и бумагах массой свыше 200 г/м2, печатающуюся на листовом участке, рекомендуется покрывать офсетным лаком для сохранения высокого качества Продукции и сокращения срока выполнения работ. В случае отказа от лакировки Продукции (особенно обложек) на матовых бумагах и бумагах массой свыше 200 г/м2 возможно возникновение дефектов механического характера (царапины, следы от проводящих лент и валов, истирание). Кроме того, сроки прохождения подобных заказов оговариваются Сторонами особо.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОСТПЕЧАТНЫХ РАБОТ

7.1. Тиснение изделий фольгой, конгревное тиснение

При тиснении допускается несовпадение тиснения с рисунком до ±0,5 мм (разброс в тираже до 1 мм).

При тиснении на 5 % тиража допускаются:

- незначительные марашки и пробелы на плашках размером до 0,5 мм;

- непроработка мелких деталей;

- затекание мелких пробельных элементов (0,5 мм);

- незначительная неровность края тиснения.

При конгреве допускается несовпадение рельефного изображения с рисунком до ±0,5 мм (разброс в тираже до 1 мм).

При конгреве на 5% тиража допускаются :

- неполная проработка деталей (при размере элементов не менее 0,5 мм, если элементы менее 0,5 мм, то неполная проработка допускается на 50% листа);

- неравномерное распределение давления по листу;

- механические повреждения бумаги.

7.2. Вырубка изделий

При вырубке допускается несовмещение с рисунком:

- при размерах вырубки до формата А5 —  0,5 мм;

- при размерах вырубки до формата А3 —  0,7 мм;

- при форматах свыше А3  — 0,8 мм.

Допустимый процент несоответствий в тираже – 5% от общего количества.

При вырубке на 5% тиража допускаются:

- повреждения материала на биговках длиной до 5 мм;

- расслоение картона  по краю реза до 10 мм.

7.3. Печать по металлизированным материалам

•    При печати по металлизированным цветопередача не соответствует печати по бумаге. Цветовая проба для линзового материала невозможна.

•    На равномерных плашках возможно проявление разводов в цвете на тираже (проявление статики).

•    Допустимо присутствие марашек диаметром не более 0,3 мм и царапин не более 5 мм на 0,35 м2 площади печатного листа.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель оставляет за собой право изменять параметры полиграфической Продукции с целью обеспечения требований к качеству полиграфической Продукции в соответствии с настоящим Приложением только по согласованию с Заказчиком.

Исполнитель заранее информирует Заказчика о возможных проблемах и учитывает при приеме заказа и расчете цены следующее:

- Если работа содержит растровый текст, не переведенный в контурное изображение, при печати возможно несовмещение и наличие «рваных» краев текста.

- На работы на бумаге с запечаткой более 70% с последующей постпечатной обработкой необходимо нанесение офсетного лака во избежание отмарывания.

- При сборке работ, отпечатанных на дизайнерской бумаге, особенно при сборке Продукции клеевым способом, необходимо предварительное изготовление «сигнального» образца.

- Если в Продукции есть лист, тетрадь или обложка с клапанами, размер листа (тетради, обложки) должен быть минимум на 2-3 мм меньше блока по фронтальному резу.

- При печати на невпитывающих материалах, некоторых видах дизайнерских бумаг, кальках, пленках, бумагах, запечатанных металлизированными пантонами, используются фолиевые краски. При печати фолиевыми красками необходимо согласование выбора бумаги с Исполнителем. Также необходимо учитывать, что минимальное время для сушки тиражей — 48 часов; а также необходимо время (до 6 суток для некоторых материалов) на акклиматизацию входных печатных материалов в цеховых условиях.

- Для печати 1+1 возможно использование бумаги плотностью от 65 г/м2. Для полноцветной печати такая бумага непригодна.

ПОДПИСИ СТОРОН

| от Исполнителя _______________________/А.В.Беляев/ М.П. | от Заказчика _____________________ /____________________________/ М.П. |
| --- | --- |